UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Termodinámica de Sistemas Cerrados — Primera Ley

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

TermoIA·Dinámica — Herramienta Computacional

Los siguientes ejercicios han sido diseñados para resolverse con la aplicación TermoIA·Dinámica (Primera Ley, sistemas cerrados). Cada archivo de sesión (.json) puede cargarse directamente mediante el botón «📂 Cargar» de la aplicación. Los datos del sistema quedan precargados; el estudiante debe analizar los resultados y responder las preguntas indicadas.

Instrucciones de uso: (1) Abrir 1ERA_LEY.html en el navegador.  (2) Clic en «📂 Cargar» en la barra lateral.  (3) Seleccionar el archivo .json del ejercicio.  (4) Presionar «CALCULAR» y analizar los resultados.

Resumen de ejercicios

| # | Sustancia | Sistema | Modo | Procesos | Archivo .json |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Aire | Inglés (°R, atm) | Ciclo | Isoc. → Isot. → Isob. | EJ_A_...Ciclo_Clasico |
| B | Aire | SI (°C, kPa) | Ciclo | Isot. → Isob. → Isoc. | EJ_B_...Ciclo_Isotermico |
| C | CO₂ | SI (°C, kPa) | Ciclo | Isoc. → Polit. → Isob. | EJ_C_...Ciclo_Politropico |
| D | N₂ | SI (°C, kPa) | Serie | Adiab. → Isob. | EJ_D_...Proceso_Adiabatico |
| E | Aire | SI (°C, kPa) | Proceso | Politrópico n=1.5 | EJ_E_...Proceso_Politropico |
| F | CO | SI (°C, kPa) | Ciclo | Isob. → Isoc. → Isot. | EJ_F_...Ciclo_Motor |

Problema 1   Ciclo Clásico — Aire (Sistema Inglés)

EJ-A  |  Sustancia: Aire  |  Sistema: Inglés (°R, atm)  |  Modo: Ciclo  |  m = 1 lb

Un kilogramo-libra (1 lb) de aire contenido en un sistema cerrado experimenta un ciclo termodinámico de tres procesos en secuencia. Las condiciones iniciales son T₁ = 540 °R y P₁ = 1 atm. Empleando el modelo de gas ideal con propiedades variables (cᵥ = f(T)), analice cada proceso y el ciclo completo conforme a la Primera Ley de la Termodinámica.

Datos del sistema:

•  Sustancia: Aire (gas ideal, propiedades variables)

•  Masa: m = 1 lb

•  Estado 1: T₁ = 540 °R   |   P₁ = 1 atm

•  Unidades: Sistema inglés: temperatura en °R, presión en atm

Cadena de procesos:

| Proceso | Tipo | Condición fija | Dato de entrada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1→2 | Isocórico | v = cte (volumen específico constante) | P₂ = 2 atm |
| 2→3 | Isotérmico | T = cte (T constante = 1080 °R) | P₃ = 1 atm |
| 3→1 | Isobárico | P = cte (P constante = 1 atm) | T₁ = 540 °R |

Determinar:

–  El trabajo W, el calor Q y la variación de energía interna ΔU para cada proceso.

–  Las magnitudes totales del ciclo: W_neto, Q_neto y verificar ΔU_ciclo = 0.

–  Identificar si el ciclo opera como motor térmico o ciclo frigorífico.

–  Calcular la eficiencia térmica η = W_neto / Q_entrada (si aplica).

–  Trazar cualitativamente el ciclo en el diagrama P–v e identificar el área encerrada.

Nota: Para el proceso isotérmico de un gas ideal: W = mRT·ln(v₂/v₁). Dado que T₂ = T₃ = 1080 °R, la expansión isotérmica produce trabajo positivo sobre el entorno.

Problema 2   Ciclo con Proceso Isotérmico — Aire (SI)

EJ-B  |  Sustancia: Aire  |  Sistema: SI (°C, kPa)  |  Modo: Ciclo  |  m = 0.93 kg

Un sistema cerrado contiene 0.93 kg de aire que ejecuta un ciclo de tres procesos. Estado inicial: T₁ = 27 °C, P₁ = 100 kPa. Aplicando la Primera Ley y el modelo de gas ideal con propiedades variables, determine las interacciones de energía en cada proceso y en el ciclo.

Datos del sistema:

•  Sustancia: Aire (gas ideal, propiedades variables)

•  Masa: m = 0.93 kg

•  Estado 1: T₁ = 27 °C   |   P₁ = 100 kPa

•  Unidades: SI: temperatura en °C, presión en kPa

Cadena de procesos:

| Proceso | Tipo | Condición fija | Dato de entrada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1→2 | Isotérmico | T = cte (T = 27 °C = 300 K) | P₂ = 300 kPa |
| 2→3 | Isobárico | P = cte (P = 300 kPa) | T₃ = 626.85 °C |
| 3→1 | Isocórico | v = cte (volumen específico constante) | T₁ = 27 °C |

Determinar:

–  Las propiedades específicas (T, P, v, u, h) en los tres estados del ciclo.

–  El calor específico q, el trabajo específico w y Δu para cada proceso.

–  El trabajo neto W_neto y el calor neto Q_neto del ciclo completo.

–  Identificar el tipo de ciclo (motor o refrigeración) y razonar la clasificación.

–  Verificar la Primera Ley: ΔU_ciclo = Q_neto − W_neto = 0.

Problema 3   Ciclo con Proceso Politrópico — CO₂ (SI)

EJ-C  |  Sustancia: CO₂  |  Sistema: SI (°C, kPa)  |  Modo: Ciclo  |  m = 2 kg

Dos kilogramos de dióxido de carbono (CO₂) realizan un ciclo de tres procesos en un sistema cerrado. Estado inicial: T₁ = 27 °C, P₁ = 100 kPa. El segundo proceso es politrópico con n = 1.28, intermedio entre el isotérmico (n = 1) y el adiabático reversible (n = γ ≈ 1.28 para CO₂). Modele el CO₂ como gas ideal con propiedades variables.

Datos del sistema:

•  Sustancia: CO₂ (dióxido de carbono, gas ideal, propiedades variables)

•  Masa: m = 2 kg

•  Estado 1: T₁ = 27 °C   |   P₁ = 100 kPa

•  Unidades: SI: temperatura en °C, presión en kPa

Cadena de procesos:

| Proceso | Tipo | Condición fija | Dato de entrada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1→2 | Isocórico | v = cte (volumen específico constante) | T₂ = 326.85 °C |
| 2→3 | Politrópico | Pvⁿ = cte, n = 1.28 | P₃ = 100 kPa |
| 3→1 | Isobárico | P = cte (P = 100 kPa) | T₁ = 27 °C |

Determinar:

–  La temperatura T₃ al concluir el proceso politrópico mediante T₂/T₃ = (P₂/P₃)^((n−1)/n).

–  El calor Q, el trabajo W y ΔU para cada proceso individual.

–  El trabajo neto W_neto del ciclo y la verificación ΔU_ciclo = 0.

–  Comparar n = 1.28 con el valor de γ del CO₂ e interpretar el proceso termodinámicamente.

–  Identificar el sentido del ciclo en el diagrama P–v (horario = motor; antihorario = refrigeración).

Nota: Para el proceso politrópico de gas ideal: W₂₃ = mR(T₃ − T₂)/(1 − n). Para CO₂: R = 0.1889 kJ/(kg·K).

Problema 4   Serie de Procesos con Compresión Adiabática — N₂ (SI)

EJ-D  |  Sustancia: N₂  |  Sistema: SI (°C, kPa)  |  Modo: Serie  |  m = 0.5 kg

Un sistema cerrado contiene 0.5 kg de nitrógeno (N₂) que se somete a una secuencia de dos procesos (no es un ciclo cerrado). Estado inicial: T₁ = 27 °C, P₁ = 100 kPa. El primer proceso es una compresión adiabática reversible (isentrópica), seguida de un enfriamiento isobárico hasta restaurar la temperatura original. Este esquema es representativo del principio de operación de un compresor de refrigeración.

Datos del sistema:

•  Sustancia: N₂ (nitrógeno, gas ideal, propiedades variables)

•  Masa: m = 0.5 kg

•  Estado 1: T₁ = 27 °C   |   P₁ = 100 kPa

•  Unidades: SI: temperatura en °C, presión en kPa

Cadena de procesos:

| Proceso | Tipo | Condición fija | Dato de entrada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1→2 | Adiabático | Q = 0 (proceso isentrópico, n = γ) | P₂ = 500 kPa |
| 2→3 | Isobárico | P = cte (P = 500 kPa) | T₃ = 27 °C |

Determinar:

–  La temperatura T₂ tras la compresión adiabática: T₂ = T₁·(P₂/P₁)^((γ−1)/γ).

–  El trabajo de compresión W₁₂ y la verificación de que Q₁₂ = 0.

–  El calor cedido Q₂₃ durante el enfriamiento isobárico y el trabajo W₂₃.

–  La variación total de energía interna ΔU_total del estado 1 al estado 3.

–  Comparar el calor cedido |Q₂₃| con el trabajo recibido |W₁₂| e interpretar la diferencia.

Nota: Para N₂: γ ≈ 1.4, R = 0.2968 kJ/(kg·K). La diferencia de energías |W₁₂| − |Q₂₃| representa la energía interna adicional acumulada por el sistema al no cerrar el ciclo.

Problema 5   Proceso Politrópico Simple — Aire (SI)

EJ-E  |  Sustancia: Aire  |  Sistema: SI (°C, kPa)  |  Modo: Proceso único  |  m = 0.116 kg

Una masa de 0.116 kg de aire se comprime en un único proceso politrópico con n = 1.5. Estado inicial: T₁ = 27 °C, P₁ = 100 kPa (volumen inicial V₁ ≈ 0.1 m³). Dado que n = 1.5 > γ ≈ 1.4 del aire, el proceso es más compresivo que el adiabático, lo que implica transferencia de calor del sistema al entorno incluso durante la compresión. Ejercicio adaptado del Ejemplo 2.4 de Moran & Shapiro, 7ª ed.

Datos del sistema:

•  Sustancia: Aire (gas ideal, propiedades variables)

•  Masa: m = 0.116 kg

•  Estado 1: T₁ = 27 °C   |   P₁ = 100 kPa   |   V₁ ≈ 0.1 m³

•  Unidades: SI: temperatura en °C, presión en kPa

Cadena de procesos:

| Proceso | Tipo | Condición fija | Dato de entrada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1→2 | Politrópico | Pvⁿ = cte, n = 1.5 | P₂ = 200 kPa |

Determinar:

–  La temperatura final T₂ mediante la relación de gas ideal para proceso politrópico.

–  El trabajo de frontera W₁₂ = mR(T₂ − T₁)/(1 − n).

–  La variación de energía interna ΔU₁₂ = m·cᵥ·(T₂ − T₁).

–  El calor Q₁₂ aplicando la Primera Ley: Q = ΔU + W.

–  Interpretar el signo de Q₁₂ y comparar con n = 1 (isotérmico, Q > 0) y n = 1.4 (adiabático, Q = 0).

Nota: Para n > γ, el proceso es "supradiabático": el sistema cede calor al entorno durante la compresión (Q < 0). Verifique que el resultado sea coherente con esta predicción física.

Problema 6   Ciclo Motor — CO (Monóxido de Carbono, SI)

EJ-F  |  Sustancia: CO  |  Sistema: SI (°C, kPa)  |  Modo: Ciclo  |  m = 1 kg

Un kilogramo de monóxido de carbono (CO) realiza un ciclo motor de tres procesos en un sistema cerrado. Estado inicial: T₁ = 27 °C, P₁ = 100 kPa. El CO, con masa molar M = 28 g/mol, presenta propiedades termodinámicas similares al N₂ y es relevante en contextos de combustión incompleta. Analice el ciclo bajo la Primera Ley de la Termodinámica.

Datos del sistema:

•  Sustancia: CO (monóxido de carbono, gas ideal, propiedades variables)

•  Masa: m = 1 kg

•  Estado 1: T₁ = 27 °C   |   P₁ = 100 kPa

•  Unidades: SI: temperatura en °C, presión en kPa

Cadena de procesos:

| Proceso | Tipo | Condición fija | Dato de entrada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1→2 | Isobárico | P = cte (P = 100 kPa) | T₂ = 326.85 °C |
| 2→3 | Isocórico | v = cte (volumen específico constante) | P₃ = 50 kPa |
| 3→1 | Isotérmico | T = cte (T ≈ 27 °C = 300 K) | P₁ = 100 kPa |

Determinar:

–  Las propiedades de estado (T, P, v, u, h) en los tres estados del ciclo.

–  El calor Q, el trabajo W y ΔU para cada uno de los tres procesos.

–  El trabajo neto W_neto del ciclo y la verificación ΔU_ciclo = 0.

–  El calor absorbido Q_ent y el calor cedido Q_ced durante el ciclo.

–  La eficiencia térmica del ciclo: η = W_neto / Q_ent, y comparación con el ciclo de Carnot si los datos lo permiten.

Nota: Para CO: R = 0.2968 kJ/(kg·K), igual que el N₂ (misma masa molar). En el proceso isotérmico 3→1, ΔU = 0, por lo que todo el intercambio energético es trabajo. Determine si ese trabajo es positivo o negativo.