Hoja de Respuestas

Ciclo de Compresión de Vapor y Bomba de Calor · 6 ejercicios

Resultados principales de cada ejercicio. Para el procedimiento completo, consúltese la guía de ejercicios.

| N.º | Caso | Q̇L | Q̇H | Ẇc | ṁ | COP_R / COP_HP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| undefined | R134a · Refrigeración | 8.000 kW | 10.346 kW | 2.346 kW | 0.0540 kg/s | 3.410 / 4.410 |
| undefined | R410A · Bomba de calor | 9.116 kW | 12.000 kW | 2.884 kW | 0.0616 kg/s | 3.161 / 4.161 |
| undefined | R290 · Refrigeración | 5.000 kW | 6.986 kW | 1.986 kW | 0.0181 kg/s | 2.517 / 3.517 |
| undefined | R717 · Refrigeración | 20.000 kW | 27.469 kW | 7.469 kW | 0.0181 kg/s | 2.678 / 3.678 |
| undefined | R410A · Refrig. (ṁ dado) | 12.422 kW | 15.345 kW | 2.924 kW | 0.0800 kg/s | 4.249 / 5.249 |
| undefined | R134a · Inglés (3 ton) | 36,000 BTU/h | 47,198 BTU/h | 11,198 BTU/h | 0.1602 lb/s | 3.215 / 4.215 |

Notas

• Q̇L = potencia de refrigeración (evaporador); Q̇H = calor cedido (condensador); Ẇc = potencia del compresor; ṁ = flujo másico.

• En modo bomba de calor (E2) el efecto útil es Q̇H; en los demás casos, Q̇L.

• En todos los casos se cumple COP_HP = COP_R + 1 y el balance Q̇H = Q̇L + Ẇc.

• El ejercicio E6 se presenta en unidades inglesas (BTU/h, lb/s).